Производитель профессионального оборудования

Подогреватель для шоколада

Краткое введение в функционал

Наша фабрика специализируется на производстве оборудования и сопутствующей продукции для западной кухни, например оборудования для барбекю, выпечки, снэков, теплового оборудования и др.  Подогреватели для шоколада широко применяются в магазинах, супермаркетах, отелях, в быту и др.

Наши разработчики проводят скрупулезные исследования, чтобы соединить в оборудовании преимущества нашей и зарубежной техники.  Оборудование, сочетающее инновационный оптимизированный дизайн и близость кулинарным традициям Китая было тщательно и неоднократно протестировано.  Мы стремимся улучшать эффективность и качество нашего оборудования, поэтому используем высококачественную нержавеющую сталь, применяем высокотехнологичные производственные процессы, создаем оборудование инновационного привлекательного дизайна, получающее ряд преимуществ по сравнению с обычными приборами.

Приступая к работе с прибором, внимательно прочтите настоящее руководство.

- Основные параметры

| Модель | Габариты (мм) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Переключатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW—22 | 530x220x180 | ~220 | 1 | одна группа |
| HW—23 | 640x230x180 | ~220 | 2 | одна группа |
| HW—24 | 480x370x180 | ~220 | 3 | одна группа |

2. Транспортировка и хранение

Оборудование должно прочно закрепляться для транспортировки, во избежание сильной вибрации.  Не следует хранить упакованное оборудование на открытом воздухе; размещайте его в хорошо проветриваемом помещении, вне агрессивной атмосферы.  Не переворачивайте оборудование. При временном хранении защитите от влаги.

3. Безопасность и экология

- Устанавливайте оборудование на устойчивой опоре, на расстоянии не менее 10 см от невоспламеняемых стен слева и справа и не менее 20 см сзади.

- Мощность и напряжение сети должны совпадать с мощностью и напряжением прибора.

- Пользователь должен установить силовой переключатель, предохранитель и устройство защиты от утечек рядом с прибором.  Доступ к переключателю должен быть открыт, поэтому зона перед ним должна быть свободна от посторонних предметов.

- Заземлите прибор перед использованием.

- Перед началом работы убедитесь, что все электрокомпоненты надежно соединены и что заземление выполнено надлежащим образом.

- При замене силового кабеля берите кабель аналогичных параметров и обратитесь к специалистам для проведения замены.

- Не включайте нагреватели пустого прибора.

- Для установки и ремонта оборудования обращайтесь к сертифицированному электрику.

4. Эксплуатация

- С фронтальной стороны расположен термостат, регулирующий температуру нагрева ТЭНов и рабочую температуру внутри устройства.

- При подаче питания загорается зеленый индикатор - при этом можно повернуть термостат.  Поверните его по часовой стрелке и установите красную отметку на нужную температуру.  Загорится желтый индикатор. По достижении заданной температуры внутри прибора ТЭНы автоматически отключаются, нагрев прекращается, индикатор гаснет.  При небольшом снижении температуры, термостат автоматически возобновляет работу - цикличность позволяет поддерживать постоянную температуру в рабочей камере.

- В случае сбоя немедленно отключите прибор.  Возобновить работу можно только после устранения причины сбоя.

5. Очистка и обслуживание

- Во избежание несчастных случаев, выключите прибор и отключите его от сети перед очисткой и обслуживанием.

- Каждый раз, по завершении работы, очищайте поверхность прибора и проволоку влажной тканью и чистящим средством, не вызывающим коррозии.

- Не ополаскивайте прибор под проточной водой во избежание повреждения электросистемы.

6. Электросхема

K – переключатель терморегулятора

SB - терморегулятор

HL1, HL2 – световой индикатор

E - заземление

7. Устранение неисправностей

| Сбой | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении прибора не загорается индикатор | 1. Предохранитель силового переключателя неисправен. 2. Слабый контакт провода питания | 1. Замените старый предохранитель новым 2. Почините силовую линию |
| 2. Желтый индикатор не отключается, температура не регулируется | 1. Неправильно подключены индикаторы 2. Сбой термостата | 1. Почините проводку. 2. Замените термостат |
| 3. Индикаторы загораются, температура устройства не изменяется | 1. Слабый контакт индикаторов 2. Индикаторы неисправны | 1. Почините линию 2. Замените индикаторы |

8. Аксессуары: Копия руководства и сертификат качества.

9. Оговорка о гарантии: пожизненное обслуживание прибора

- Срок действия "тройной гарантии" составляет шесть месяцев.

- Вычисление срока действия "тройной гарантии": дата продажи минус срок задержки, обусловленный ремонтом или ожиданием запчастей. Если последний день срока действия приходится на государственный выходной,  то последним днем гарантии считать следующий за ним день.

- Ремонт оплачивается при следующих обстоятельствах:

  - По истечении срока гарантии.

  - При отсутствии гарантийного талона, кроме случаев доказательства в день окончания срока гарантии.

  - Гарантийный талон не соответствует продукту, или если содержание талона было изменено.

  - При повреждениях, полученных вследствие нецелевой эксплуатации прибора вопреки руководству пользователя.

  - При повреждениях в результате форс-мажора

  - При замене оригинальных запчастей на неоригинальные.

  - В случае неисправности прибора завод не выполняет никаких работ сверх гарантийных обязательств.

(Оставляем за собой право вносить в руководство изменения без уведомления).